算法与旋转底座通信协议

- 升版记录

| 版本号 | 01 | 创建时间 | 2024年12月06日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 02 | 创建时间 | 年 月 日 |
| 升版原因 | 1. 2. … |  |  |
| 升版内容 | 1. 2. … |  |  |
| 版本号 | 03 | 创建时间 | 年 月 日 |
| 升版原因 | 1. 2. … |  |  |
| 升版内容 | 1. 2. … |  |  |
| …… |  |  |  |

二、接口标准

- 串口通讯采用RS232接口标准。

RS-232接口参数如下,每个字符包括10bits，即:

开始值(0)	1位

数据值	(8位第一位为低位)

奇偶校验位 None

波特率 115200

停止位(1)	1位

三、UART通讯协议格式

- 应用层通信协议格式：

下行命令包含：抓手号+抓手动作命令，格式如下图所示：

帧尾(0xE7)

数据

校验和

帧头(0x7E)

- 帧头固定为一个字节的0x7E。

- 数据为六个字节，第一个字节和第二字节为序列号（分别为高8bit，和低8bit）第三个字节为抓手号，第四个字节为对应该抓手的动作命令。第五个字节和第六个字节为保留位。(注：10.工位N复位,11. 工位N快速复位第五个字节和第六个字节分别为高8bit角度, 低8bit角度。例：数据命令：0x02,0x09, 高8bit角度, 低8bit角度)。第七个字节为速度设定。

- 校验和为一个字节，采用累加校验。

- 帧尾固定为一个字节的0xE7。

- 校验和如果与帧头帧尾一样，需要进行转义(收到数据先进行转义再校验)，帧头与帧尾之间的数据， 0x7E转义为0x1B、0xEA，0xE7则转义为0x1B、0xEB，如果为0x1B，则转义为0x1B、0x00。

四、应用协议介绍

- 旋转底座-底座逆时针旋转

| BIT | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 帧头0x7E |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte1 | 序列号高8bit |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte2 | 序列号高8bit |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte3 | 抓手号：（0x02~0x3C） |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte4 | 命令参数：0x0F |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte5 | 保留位（默认0x00） |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte6 | 保留位（默认0x00） |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte7 | 速度（r/s） |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte8 | 校验和：累加校验(byte1~byte7) |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte9 | 帧尾：0xE7 |  |  |  |  |  |  |  |

15.1工作5 ACK1（旋转抓手-抓手单独逆时针旋转）

| BIT | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 帧头0x7E |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte1 | 序列号高8bit |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte2 | 序列号高8bit |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte3 | 抓手号：（0x02~0x3C） |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte4 | 命令参数：0x00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte5 | 校验和：累加校验(byte1~byte4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte6 | 帧尾：0xE7 |  |  |  |  |  |  |  |

15.2工作5 ACK2（旋转抓手-抓手单独逆时针旋转）

| BIT | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 帧头0x7E |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte1 | 序列号高8bit |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte2 | 序列号高8bit |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte3 | 抓手号：（0x02~0x3C） |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte4 | State |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte5 | 校验和：累加校验(byte1~byte4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte6 | 帧尾：0xE7 |  |  |  |  |  |  |  |

- 软件版本号查询

| BIT | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 帧头0x7E |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte1 | 序列号高8bit |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte2 | 序列号低8bit |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte3 | 抓手号：（0x01~0x3C） |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte4 | 命令参数：0x12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte5 | 保留位（默认0x00） |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte6 | 保留位（默认0x00） |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte7 | 保留位（默认0x00） |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte8 | 校验和：累加校验(byte1~byte7) |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte9 | 帧尾：0xE7 |  |  |  |  |  |  |  |

18.1软件版本号查询 ACK1

| BIT | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 帧头0x7E |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte1 | 序列号高8bit |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte2 | 序列号低8bit |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte3 | 抓手号：（0x01~0x3C） |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte4 | 命令参数：0x00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte5 | 校验和：累加校验(byte1~byte4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte6 | 帧尾：0xE7 |  |  |  |  |  |  |  |

18.2 软件版本号查询  ACK2

| BIT | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 帧头0x7E |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte1 | 序列号高8bit |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte2 | 序列号低8bit |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte3 | 抓手号：（0x01~0x3C） |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte4 | State |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte5 | 校验和：累加校验(byte1~byte4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Byte6 | 帧尾：0xE7 |  |  |  |  |  |  |  |

五、协议重传机制

在通过串口通信的过程中，如果出现了丢帧或受到干扰导致数据校验不过的情况则会启动协议重传机制。

启动协议重传机制的几种情况描述:在主动发送信息后500ms内未接受到响应报文则立即重发上一报文。

接收方接收到数据报文，但是数据报文校验不通过，则接收方丢弃该条报文，并且不发送响应报文，发送方超时未能接收到响应报文从而进行协议重发。

说明:连续重传10次仍然不能正常通信的话，则会判定为通信异常并上报，上报异常后则根据发送方实际业务逻辑进行下一步处理。

注释：样本座子到达相机位，下位机加紧样本座子，发送0x00(命令参数)给相机，相机回复0x00(并打开相机)，收到相机回复下位机开始旋转样本座子，最后回复相机0x2c(旋转成功)或者0x29(旋转失败)。